- K18

- 非 接 触 式 感 应 卡 门 禁

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 安装使用前请仔细阅读本说明书

- 一、产品简介：

本非接触式感应卡门禁控制器是现代先进的门禁系统之一。它选用最新中央处理器（CPU）及大容量存储芯片，所有资料不会因断电而丢失；功能强大，具备感应卡开门、感应卡加密码开门、密码开门三种开门方式；

门状态监视、输出报警、安全模式、防拆、感应卡加密码等完善的保安措施让用户更加安全；开门按钮、关门提醒、门铃、可接常开或常闭锁等强大功能让用户更加方便。

本产品提供了一种安全自动的出入口管制方式，是商务机构、办公室、工厂、住宅、小区等场所的理想装置。

二、技术参数：

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | 直流：电压12V±10% 电流 < 0.1A |
| 2 | 最大负载 | 报警输出：100mA 电锁输出：5A |
| 3 | 外型尺寸 | 128mm×80mm×25mm |
| 4 | 重 量 | 150g |
| 5 | 环境温度 | -20℃—60℃ |
| 6 | 相对湿度 | 20%—80% |
| 7 | 存储容量 | 1000张用户卡、1000组密码 |
| 8 | 读卡器 | 内置、外接各一个（外接需另配置） |
| 9 | 读卡距离 | 5－15CM |
| 10 | 读卡类型 | EM或EM兼容卡 |

- 三、声光指示：

- LED指示灯：

| 事 件 | 红 灯 | 黄 灯 | 绿 灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 每秒闪烁一次 |  |  |
| 读有效卡 |  |  | 亮 |
| 读非法卡 | 亮 |  |  |
| 开 锁 |  |  | 亮 |
| 键入按键 | 亮 |  |  |
| 进入编程 | 亮 | 亮 |  |
| 编程确认 |  | 亮 | 亮 |

内置蜂鸣器：

| 事 件 | 说 明 | 鸣 音 |
| --- | --- | --- |
| 读有效卡 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 读非法卡 | 一次长鸣 | 嘀—— |
| 键入按键有效 | 一次短鸣 | 嘀 |
| 输入密码有效 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 输入密码错误 | 一次长鸣 | 嘀—— |
| 编程确认 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 报 警 状 态 | 连续长鸣 | 嘀—嘀—嘀— |

- 四、设置及使用方法：

1、初始密码：编程密码为9999，使用密码为1234。

2、进入编程状态：

按  *    编程密码    #  进入编程状态。

3、功能设置（需在编程状态下）：

（1）修改编程密码：

按  0     新密码    #    重复新密码    #

注：密码为4-8位任意数字。

（2）增加用户卡：

按  1    读卡   输入该卡代码    #

注：卡的代码为001-999不可重复的三位数字，必需输入代码，否则该卡无效。

如需连续增加卡，则在输完三位数的代码后不必按  #  直接读第二张卡。

（3）删除用户卡（有三种方法）：

A、按  2    0   0   0   0    #      删除全部用户卡；

B、按  2    读卡    #                删除被读的卡；

C、按  2    该卡代码    #            删除遗失的卡；

（4）设置开门模式：

按  3    0    0    #    读有效卡开门

按  3    0    1    #    读有效卡加密码开门

按  3    0    2    #    读有效卡开门或者输入正确密码开门

注：出厂设置为读有效卡即开门；

如果设置为密码开门则必须修改使用密码，初始密码不能直接开门。

（5）设置开门时间：

按  4     X   X    #

注：XX为00-99，单位为秒，出厂设置为6秒。

（6）设置报警时间：

按  5     X   X    #

注：XX为00-99，单位为分钟，出厂设置为3分钟。

（7）设置门状态监视：

按  6     0   0    #     关闭此功能

按  6     0   1    #     开启此功能

注：门状态监视需配合门磁开关，开启此功能时有如下两种功能:

A、如果输入正确密码开门后忘了关门则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门；

B、如果门被非法打开，则会启动报警信号输出，同时蜂鸣器鸣叫警示。

出厂设置此功能为关闭。

（8）设置安全模式：

按  7    0   0    #     关闭此功能

按  7    0   1    #     连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入

错误密码，系统锁死10分钟。

按  7    0   2    #     连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入

错误密码，启动报警信号输出。

注：出厂设置此功能为关闭

（9）储存设置并退出编程状态：

按  *

注：以上任何设置完成后都必须在一分钟内 按  *   储存

4、修改使用密码（无需在编程状态）：按  *  读用户卡后绿灯闪烁，按使用密码后再

按  #  进入修改密码程式，输入一组四位数的新密码后按  #  接着再输入一遍

后按  #  储存即可。

5、使用方法：

（1）正常工作状态读一张有效卡即可开门；

（2）如果需读卡加密码的，则在读完卡后10秒钟内输入正确的密码即可开门；

（3）如果某用户忘了卡的密码，则需将此卡删除后重新增加再自行修改使用密码；

（4）如果忘记编程密码了，可使用主板上的跳线开关“RESET”来恢复出厂设置。先

关闭电源将跳线开关拨到“ON”位置，再接通电源，蜂鸣器响三声后将跳线开关

拨回“OFF”位置即可恢复出厂设置。

附：安装接线图

- 注：1、在安装接线时请先关闭电源，切勿带电操作！！

2、正常情况下电锁是从电源控制器接出。

3、外接读卡器的DATA1一般为白色（接插线的红、黑、绿、蓝对应读卡器的红、黑、绿、白）