- 产品主要技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 12VDC+10%/1.2A |
| 开锁继电器 | 12VDC/2A |
| 环境温度 | 工作：0℃~45℃ 存储：-10℃~55℃ |
| 相对湿度 | 工作：40%~90%RH 存储：20%~90%RH |
| 有效卡 | 500张 |
| 密码 | 通用：1个；个人：500个 |
| 内置读卡器感应频率 | ID型：125KHz IC型：13.56M |
| 感应卡识别 | ID型：EM或其兼容卡 IC型：MF1或其兼容卡 |
| 读卡距离 | ID型：5—15CM IC型：3—5CM |
| 电锁接口 | 继电器输出 或电平输出可选 |
| 开门按钮 | 一个 |
| 门铃接口 | 一个 |
| 门磁接口 | 一个 |

- 产品出厂缺省值

| 类型 | 出厂缺省值 |
| --- | --- |
| 编程密码 | 990101（建议用户修改） |
| 开门方式 | 卡或通用密码（1234） |
| 有效卡个人密码 | 0000 |
| 开锁时间 | 3秒 |
| 防拆报警 | 关闭 |
| 门磁报警 | 关闭 |
| 开锁检测门磁状态 | 关闭 |
| 报警延时 | 0秒 |
| 修改个人密码功能 | 关闭 |

- 声光显示

  - 正常工作状态下：

    - 有效指令：嘟短声

    - 无效指令：嘟长声

  - 编程状态下：

    - 绿灯常亮

    - 有效指令：嘟嘟两声

    - 无效指令：嘟嘟嘟三声

- 撤销未完成的指令：

在键入指令没有全部完成前，按下[*]键，可以撤销该项指令

- 功能及设置

  - 进入编程：

[*]+[6位编程密码]嘟嘟，缺省：990101

  - 修改编程密码：

[0]

+[输入6位新编程密码]

+[重复输入6位新编程密码]

  - 设置有效卡：

[5]

+[输入3位编码]嘟嘟

+[感应卡1]嘟、嘟嘟

+[感应卡2]嘟、嘟嘟

+……

+[感应卡n]嘟、嘟嘟

+[*]嘟嘟，完成加卡

    - 3位编码：是001——500之间不可重复数字。该编码是在卡丢失后删除卡的重要方式，请发卡人员妥善保存卡编码

    - 连续设置有效卡时，每张卡的编码按前一张卡的编码+1递增。例如输入编码为015，再次读卡时，再次卡的编码为016……依次类推

    - 有效卡缺省个人密码：0000。       “0000”的个人秘密为无效密码，必须将该密码修改为非“0000”的密码才能生效。

  - 删除有效卡：

    - 编码方式删卡：

[7]

+[输入3位编码1]嘟嘟

+[输入3位编码2]嘟嘟

+……

+[输入3位编码n]嘟嘟

+[*]嘟嘟，完成删卡

    - 感应方式删卡：

[7]

+[感应卡1]嘟、嘟嘟

+[感应卡2]嘟、嘟嘟

+……

+[感应卡n]嘟、嘟嘟

+[*]嘟嘟完成删卡

    - 删除所有已设置卡：

请使用恢复出厂设置的方式

    - 删除有效卡后其个人密码也一并删除

  - 退出编程状态：

[*]嘟嘟

  - 设置感应卡的开门方式：

    - 卡或密码方式：

[1]+[0]嘟嘟（缺省）

    - 卡+个人密码方式：

[1]+[1]嘟嘟

  - 使用“卡+个人密码”的开门方式时，还必须“开启修改个人密码”功能

    - 开启修改个人密码功能：

[1]+[3]嘟嘟

    - 修改个人密码：非编程状态下

[＃]嘟嘟

+[读感应卡]嘟、嘟嘟

+[输入4位原密码]（缺省0000）嘟嘟

+[输入4位新密码]

+[重复输入4位新密码]嘟嘟；

    - 关闭修改个人密码功能：

[1]+[2]嘟嘟（缺省）

  - 密码

    - “卡或密码”方式中的密码：

是指每张有效卡内的个人密码（最多500个个人密码），以及1个通用密码

    - 修改通用密码：

[3]+[4位通用密码]（缺省1234）

当通用密码或者个人密码为0000时，在“卡或密码”方式下，密码无效

  - 设置开锁时间：

[2]+[TT]。

TT表示开锁时间，以秒为单位，如开锁时间为3秒，则TT=03；

  - 设置防拆报警功能：

    - 关闭防拆报警：[4]+[0]

    - 开启防拆报警：[4]+[1]

  - 设置开锁时检测门磁状态：

    - 关闭开锁时检测门磁状态：[6]+[0]

（有效指令开锁）

    - 开启开锁时检测门磁状态[6]+[1]

（“有效指令+门磁闭合”开锁）

此功能可用于多门互锁。

  - 设置门磁报警状态：

    - 关闭门磁报警功能：[8]+[0]

    - 开启门磁报警功能：[8]+[1]

开启本功能后，当正常开门后，没有关门，或者门没有通过控制器开启，控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警；

  - 设置报警延时时间：

[82]+[TT]。TT表示延时报警时间，以秒为单位，如报警延时时间为3秒，则TT=03

报警延时：闭锁TT秒后，门（门磁）还没有闭合，则报警，直到门闭合报警才解除

此指令需与开启门磁报警功能同时使用

- 恢复出厂设置：

[86]嘟嘟、嘟嘟嘟，5秒后嘟嘟嘟，控制器恢复为出厂设置状态

- 使用方法：

  - 卡或密码方式：

    - 输入密码的时间间隔应小于2秒

    - 没有完成全部4位密码输入时，按[*]键，取消本次密码输入

  - 卡加个人密码的开门方式

    - 【读有效卡】嘟嘟+【个人密码】开门

    - 输入个人密码不足4位时，按[*]键后，直接输入正确密码即可

- 强制恢复出厂编程密码：

  - 拆下控制器

  - 将J2的两脚短接一下后松开，控制器嘟、嘟嘟即可。

- 常见问题：

| 症状 | 可能的问题和解决方法 |
| --- | --- |
| 按键正常，不读卡； 开闭锁时嘟嘟…八声响 | 直流电流不足，造成控制器故障； 必须增加一台直流电源给电锁供电或者更换大功率电源 增加电源后重新设置有效卡 |
| 按键正常， 读卡距离近或读卡不灵敏 | - 控制器置于金属表面； 调整控制器位置 - 电流供应不足； 调整电源 |
| 读卡后嘟、嘟嘟，不开锁 | 1．设置了卡+个人密码方式； 输入密码或者调整开门方式 2．读卡前按下了[＃]键； 等待5秒钟后读卡即可 |
| 有效卡嘟一声不开锁 | 设置了开锁时检测门磁状态，没有接门磁或者门没有闭合； 关闭开锁时检测门磁状态或者闭合门磁 |
| [*]+[编程密码]时中途嘟长鸣，没有进入编程方式 | 按[*]键前，按了其他按键； 持续按下[*]键在长鸣响后直接按[*]+[编程密码]即可 |
| [＃]键，嘟一声，不能修改个人密码 | 按[＃]键前，按了其他按键； 持续按下[＃]键，出现长鸣响后，再次按[＃]即可 |
| 按[5]，嘟嘟嘟三声响 | 控制器的卡容量已满 |
| [5]+[编码]，嘟嘟嘟 | 本编码已经被使用； 需重新[5]+[3位编码]操作 |
| [5]+[编码]嘟嘟+[感应卡]嘟嘟嘟 | 该卡已经设置为有效卡； 本编码还可以给其他卡使用 |
| 编程状态下，没有操作，控制器退出编程状态 | 在编程状态下，如果20秒钟之内，没有任何编程指令，系统自动退出编程，进入正常工作状态。 |
| 通电或者读卡后除按键以外无任何反应 | 系统恢复了初次使用状态。 读卡后依次按下1234567890*#后即可使用 |

- 接线图